# 江苏省南京市/有机质分析报告

# 一、总体情况

江苏省南京市/有机质样点统计分析：共采集有效样点199个，样点有机质平均值为12.24g/kg，中位值为11.80g/kg，数值范围为2.09~30.90g/kg。

江苏省南京市/有机质制图统计分析：制图总面积为19731.00亩，加权平均值为12.24g/kg，中位值为11.80g/kg，数值范围为2.09~30.90g/kg。

南京市土壤有机质含量整体处于中等偏低水平（制图平均值12.24 g/kg），以Ⅳ级（中等）和Ⅴ级（较缺乏）为主，合计占比高达98%。其成因可从自然与人为两方面分析。自然因素上，该区域地处亚热带季风气候区，高温多雨的气候条件促进了土壤有机质的快速矿化分解；加之平原丘陵地貌为主，部分区域存在水土流失，进一步降低了表层有机质的积累。人为因素方面，长期集约化农业生产，尤其是高复种指数与偏施化肥的传统耕作模式，导致有机物料归还不足，土壤有机质消耗大于补充。值得注意的是，样点平均值与制图平均值完全一致，且高等级（Ⅱ、Ⅲ级）占比极低，这共同印证了该区域有机质含量空间变异性较小，整体匮乏的格局较为普遍且稳定，提示需系统性加强有机培肥措施。

## 1.1 总体情况统计表

| 土壤有机质分级分布统计 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤三普分级 |  | 样点统计 |  | 制图统计 |  |
| 分级 | 值域/(g/kg) | 数量/个 | 占比/% | 面积/亩 | 占比/% |
| Ⅰ级 | >40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅱ级 | 30～40 | 1 | 0.500 | 29 | 0.150 |
| Ⅲ级 | 20～30 | 8 | 4.020 | 354 | 1.790 |
| Ⅳ级 | 10～20 | 132 | 66.330 | 13145 | 66.620 |
| Ⅴ级 | ≤10 | 58 | 29.150 | 6203 | 31.440 |
| 全区 |  | 199 | 100 | 19731 | 100 |
| 全区均值/(g/kg) |  | 12.236 |  | 12.236 |  |
| 全区中位值/(g/kg) |  | 11.800 |  | 11.800 |  |
| 全区范围/(g/kg) |  | 2.090～30.900 |  | 2.090～30.900 |  |

# 二、土地利用类型分析

按土地利用类型，样点分布为：其他1个（均值9.48g/kg），园地48个（均值6.43g/kg），林地6个（均值9.31g/kg），耕地144个（均值4.37g/kg）。按土地利用类型，面积分布为：其他73.0亩（均值9.48g/kg），园地7270.0亩（均值6.43g/kg），林地580.0亩（均值9.31g/kg），耕地11808.0亩（均值4.37g/kg）。

南京市不同土地利用类型土壤有机质含量差异显著。林地（9.31 g/kg）与其他用地（9.48 g/kg）含量最高，园地（6.43 g/kg）次之，耕地（4.37 g/kg）最低。这种差异主要源于人为干扰强度与有机质归还量的不同：耕地因频繁耕作和作物收获导致有机质矿化快、归还少；林地和园地凋落物归还较多，干扰相对较轻。建议对耕地实施保护性耕作、增施有机肥并推广秸秆还田，以提升土壤有机质水平，维持地力。园地可考虑生草覆盖，增加有机物料输入。

## 2.1 土地利用类型统计表

| 不同土地利用类型有机质统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 样点统计 |  |  |  | 制图统计 |  |  |
|  |  | 均值/(g/kg) | 中位数/(g/kg) | 范围/(g/kg) | 数量/个 | 均值/(g/kg) | 面积/亩 | 范围/(g/kg) |
| 耕地 | 水田 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 水浇地 | 13.104 | 12.700 | 4.995～30.900 | 144 | 13.104 | 11808 | 4.995～30.900 |
|  | 旱地 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 合计 | 13.104 | 12.700 | 4.995～30.900 | 144 | 13.104 | 11808 | 4.995～30.900 |
| 园地 | 果园 | 10.225 | 9.800 | 2.090～29.400 | 41 | 10.225 | 6184 | 2.090～29.400 |
|  | 茶园 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 其他园地 | 9.056 | 9.250 | 6.520～12.100 | 7 | 9.056 | 1086 | 6.520～12.100 |
|  | 合计 | 10.055 | 9.500 | 2.090～29.400 | 48 | 10.055 | 7270 | 2.090～29.400 |
| 林地 | 林地 | 9.314 | 10.600 | 5.070～11.800 | 6 | 9.314 | 580 | 5.070～11.800 |
| 草地 | 草地 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 其他 | 其他 | 9.480 | 9.480 | 9.480～9.480 | 1 | 9.480 | 73 | 9.480～9.480 |
| 全区 |  | 12.236 | 11.800 | 2.090～30.900 | 199 | 12.236 | 19731 | 2.090～30.900 |

# 三、土壤类型分析

按土壤亚类，样点分布为：典型潮土55个（均值14.81g/kg），棕红壤1个（均值11.40g/kg），水稻土1个（均值10.20g/kg），盐化潮土9个（均值11.86g/kg），碱化潮土6个（均值10.20g/kg），脱潮土114个（均值12.86g/kg），草甸风沙土13个（均值9.52g/kg）。按土壤亚类，面积分布为：典型潮土4304.0亩（均值14.81g/kg），棕红壤10.0亩（均值11.40g/kg），水稻土6.0亩（均值10.20g/kg），盐化潮土222.0亩（均值11.86g/kg），碱化潮土505.0亩（均值10.20g/kg），脱潮土12803.0亩（均值12.86g/kg），草甸风沙土1881.0亩（均值9.52g/kg）。

南京市土壤有机质含量存在明显类型差异。典型潮土有机质含量最高（14.81 g/kg），显著高于其他类型，与其长期耕作熟化和潮土特性有关。脱潮土面积最大（12803亩），含量中等（12.86 g/kg），是区域主要耕作土壤。棕红壤、盐化潮土及碱化潮土含量在10.20-11.86 g/kg之间，处于中等偏低水平。草甸风沙土有机质含量最低（9.52 g/kg），保肥能力弱；水稻土虽样本面积小（6亩），但含量仅10.20 g/kg，低于常规水稻土水平，可能与利用方式有关。需重点关注草甸风沙土及碱化潮土的有机质提升，同时建议对低含量水稻土进行成因调查与培肥管理。

## 3.1 土壤类型统计表

| 不同土壤类型有机质统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤类型 |  | 样点统计 |  |  |  | 制图统计 |  |  |  |
| 亚类 | 土属 | 均值/(g/kg) | 中位值/(g/kg) | 范围/(g/kg) | 数量/个 | 均值/(g/kg) | 面积/亩 | 范围/(g/kg) |  |
| 棕红壤 | 石灰性潮砂土 | 11.400 | 11.400 | 11.400～11.400 | 1 | 11.400 | 10 | 11.400～11.400 |  |
| 典型潮土 | 石灰性潮壤土 | 12.438 | 12.950 | 6.530～15.700 | 6 | 12.438 | 462 | 6.530～15.700 |  |
|  | 石灰性潮砂土 | 9.048 | 9.250 | 2.090～13.800 | 39 | 9.048 | 3399 | 2.090～13.800 |  |
|  | 石灰性潮黏土 | 22.931 | 23.750 | 8.210～30.900 | 10 | 22.931 | 443 | 8.210～30.900 |  |
|  | 合计 | 11.942 | 15.317 | 2.090～30.900 | 55 | 10.841 | 4304 | 2.090～30.900 |  |
| 水稻土 | 脱潮壤土 | 10.200 | 10.200 | 10.200～10.200 | 1 | 10.200 | 6 | 10.200～10.200 |  |
| 盐化潮土 | 硫酸盐潮土 | 11.863 | 12.000 | 5.070～17.500 | 9 | 11.863 | 222 | 5.070～17.500 |  |
| 碱化潮土 | 碱潮壤土 | 10.197 | 10.400 | 7.240～13.300 | 6 | 10.197 | 505 | 7.240～13.300 |  |
| 脱潮土 | 脱潮壤土 | 13.700 | 13.400 | 6.380～23.900 | 51 | 13.700 | 5091 | 6.380～23.900 |  |
|  | 脱潮砂土 | 12.026 | 11.700 | 5.920～27.200 | 63 | 12.026 | 7712 | 5.920～27.200 |  |
|  | 合计 | 12.775 | 12.550 | 5.920～27.200 | 114 | 12.691 | 12803 | 5.920～27.200 |  |
| 草甸风沙土 | 草甸半固定风沙土 | 11.809 | 12.300 | 6.180～17.900 | 7 | 11.809 | 1214 | 6.180～17.900 |  |
|  | 草甸固定风沙土 | 8.068 | 7.635 | 6.700～10.300 | 4 | 8.068 | 441 | 6.700～10.300 |  |
|  | 草甸流动风沙土 | 8.690 | 8.690 | 7.580～9.800 | 2 | 8.690 | 226 | 7.580～9.800 |  |
|  | 合计 | 10.178 | 9.542 | 6.180～17.900 | 13 | 10.557 | 1881 | 6.180～17.900 |  |
| 全区 |  | 12.236 | 11.800 | 2.090～30.900 | 199 | 12.236 | 19731 | 2.090～30.900 |  |

# 四、乡镇分析

按乡镇，样点分布为：昌湖街道15个（均值11.94g/kg），大庆路街道3个（均值20.90g/kg），皇甫街道11个（均值7.78g/kg），胡村乡25个（均值10.09g/kg），开州街道13个（均值7.86g/kg），昆吾街道4个（均值9.73g/kg），孟轲乡7个（均值12.31g/kg），濮东街道4个（均值11.47g/kg），濮上街道1个（均值9.47g/kg），胜利路街道3个（均值14.97g/kg）等。按乡镇，面积分布为：昌湖街道2130.0亩，大庆路街道376.0亩，皇甫街道1153.0亩，胡村乡2430.0亩，开州街道2038.0亩，昆吾街道467.0亩，孟轲乡1280.0亩，濮东街道723.0亩，濮上街道134.0亩，胜利路街道551.0亩等。

南京市各乡镇土壤有机质含量空间分异显著，整体呈现不均衡分布特征。高值区集中分布于大庆路街道（20.90 g/kg）和胜利路街道（14.97 g/kg），其含量显著高于其他区域，可能与该区域长期集约化种植、有机肥投入较高或土地利用方式（如城郊园艺、设施农业）有关。低值区主要位于皇甫街道（7.78 g/kg）和开州街道（7.86 g/kg），有机质含量处于较低水平，推测与土壤质地偏砂、耕作强度大、有机物料归还不足或种植结构单一等因素相关。总体来看，有机质含量与乡镇土地利用类型、管理措施密切相关，需针对低值区加强有机培肥与保护性耕作。

## 4.1 乡镇统计表

| 土壤有机质分级分布统计（分乡镇） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 样点/个 | 面积/亩 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | 均值 |
| 昌湖街道 | 15 | 2130 | 0 | 0 | 6.573 | 66.761 | 26.667 | 11.943 |
| 大庆路街道 | 3 | 376 | 0 | 0 | 0.266 | 99.734 | 0 | 20.900 |
| 皇甫街道 | 11 | 1153 | 0 | 0 | 0 | 22.029 | 77.971 | 7.779 |
| 胡村乡 | 25 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 56.790 | 43.210 | 10.089 |
| 开州街道 | 13 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 15.260 | 84.740 | 7.859 |
| 昆吾街道 | 4 | 467 | 0 | 0 | 0 | 25.268 | 74.732 | 9.732 |
| 孟轲乡 | 7 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 12.314 |
| 濮东街道 | 4 | 723 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 11.475 |
| 濮上街道 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9.470 |
| 胜利路街道 | 3 | 551 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 14.967 |
| 王助镇 | 41 | 3583 | 0 | 0 | 1.786 | 84.622 | 13.592 | 13.149 |
| 新习镇 | 53 | 1431 | 0 | 2.027 | 10.412 | 69.462 | 18.099 | 14.010 |
| 岳村镇 | 19 | 3435 | 0 | 0 | 0 | 78.748 | 21.252 | 12.954 |
| 全区 | 199 | 19731 | 0 | 0.147 | 1.794 | 66.621 | 31.438 | 12.236 |

生成时间: 2025-12-08 01:47