# 江苏省南京市/阳离子交换量分析报告

# 一、总体情况

江苏省南京市/阳离子交换量样点统计分析：共采集有效样点199个，样点阳离子交换量平均值为10.23cmol(+)/kg，中位值为9.57cmol(+)/kg，数值范围为3.52~24.40cmol(+)/kg，按等级划分，样点分布为：5级6个（占3.0%），4级7个（占3.5%），3级78个（占39.2%），2级105个（占52.8%），1级3个（占1.5%）。

江苏省南京市/阳离子交换量制图统计分析：制图总面积为19731.00亩，加权平均值为10.23cmol(+)/kg，中位值为9.57cmol(+)/kg，数值范围为3.52~24.40cmol(+)/kg，按等级划分，面积分布为：5级328.0亩（占1.7%），4级609.0亩（占3.1%），3级7312.0亩（占37.1%），2级11053.0亩（占56.0%），1级429.0亩（占2.2%）。

南京市土壤阳离子交换量（CEC）样点与制图平均值均为10.23 cmol(+)/kg，数据高度一致，表明区域整体水平稳定。从等级分布看，以2级（56.0%）和3级（37.1%）为主，整体处于中等偏低水平。

其成因可从自然与人为因素综合分析。自然方面，南京地处长江下游，成土母质以河流冲积物和下蜀黄土为主，黏土矿物以水云母为主，有机质含量受亚热带季风气候影响分解较快，这些因素共同限制了土壤保肥供肥能力。人为方面，长期集约化农业种植，有机肥投入相对不足而化肥依赖度高，可能导致土壤有机质提升缓慢，进而影响CEC。此外，部分区域可能存在土壤酸化现象，进一步降低了交换性盐基总量。

样点与制图平均值无差异，说明现有采样点对区域表征充分，空间插值结果可靠，反映该属性在区域尺度上变异平缓。

## 1.1 总体情况统计表

| 土壤阳离子交换量分级分布统计 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤三普分级 |  | 样点统计 |  | 制图统计 |  |
| 分级 | 值域/(cmol(+)/kg) | 数量/个 | 占比/% | 面积/亩 | 占比/% |
| Ⅰ级 | >20 | 6 | 3.020 | 328 | 1.660 |
| Ⅱ级 | 15～20 | 7 | 3.520 | 609 | 3.090 |
| Ⅲ级 | 10～15 | 78 | 39.200 | 7312 | 37.060 |
| Ⅳ级 | 5～10 | 105 | 52.760 | 11053 | 56.020 |
| Ⅴ级 | ≤5 | 3 | 1.510 | 429 | 2.170 |
| 全区 |  | 199 | 100 | 19731 | 100 |
| 全区均值/(cmol(+)/kg) |  | 10.231 |  | 10.231 |  |
| 全区中位值/(cmol(+)/kg) |  | 9.570 |  | 9.570 |  |
| 全区范围/(cmol(+)/kg) |  | 3.520～24.400 |  | 3.520～24.400 |  |

# 二、土地利用类型分析

按土地利用类型，样点分布为：其他1个（均值8.87cmol(+)/kg），园地48个（均值5.76cmol(+)/kg），林地6个（均值7.33cmol(+)/kg），耕地144个（均值3.60cmol(+)/kg）。按土地利用类型，面积分布为：其他73.0亩（均值8.87cmol(+)/kg），园地7270.0亩（均值5.76cmol(+)/kg），林地580.0亩（均值7.33cmol(+)/kg），耕地11808.0亩（均值3.60cmol(+)/kg）。

南京市土壤阳离子交换量（CEC）在不同土地利用类型间差异显著。其中，耕地CEC均值最低（3.60 cmol(+)/kg），远低于园地（5.76）、林地（7.33）及其他用地（8.87）。这种差异主要源于长期集约化耕作导致有机质消耗、土壤结构破坏及酸化加剧，从而降低了土壤胶体对养分离子的吸附保持能力。相比之下，林地和园地人为干扰较少，有机质积累较好，CEC较高。

建议对耕地实施增施有机肥、推广秸秆还田、合理施用石灰等措施，以提升土壤有机质含量、改善土壤结构，从而逐步提高其保肥供肥能力。对于园地和林地，应维持现有管理措施，注重有机质的持续补充。

## 2.1 土地利用类型统计表

| 不同土地利用类型阳离子交换量统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 样点统计 |  |  |  | 制图统计 |  |  |
|  |  | 均值/(cmol(+)/kg) | 中位数/(cmol(+)/kg) | 范围/(cmol(+)/kg) | 数量/个 | 均值/(cmol(+)/kg) | 面积/亩 | 范围/(cmol(+)/kg) |
| 耕地 | 水田 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 水浇地 | 10.793 | 10.150 | 3.960～24.400 | 144 | 10.793 | 11808 | 3.960～24.400 |
|  | 旱地 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 合计 | 10.793 | 10.150 | 3.960～24.400 | 144 | 10.793 | 11808 | 3.960～24.400 |
| 园地 | 果园 | 9.056 | 8.730 | 3.520～20.700 | 41 | 9.056 | 6184 | 3.520～20.700 |
|  | 茶园 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 其他园地 | 8.224 | 8.410 | 5.400～11.600 | 7 | 8.224 | 1086 | 5.400～11.600 |
|  | 合计 | 8.934 | 8.660 | 3.520～20.700 | 48 | 8.934 | 7270 | 3.520～20.700 |
| 林地 | 林地 | 7.328 | 7.093 | 5.250～9.800 | 6 | 7.328 | 580 | 5.250～9.800 |
| 草地 | 草地 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 其他 | 其他 | 8.870 | 8.870 | 8.870～8.870 | 1 | 8.870 | 73 | 8.870～8.870 |
| 全区 |  | 10.231 | 9.570 | 3.520～24.400 | 199 | 10.231 | 19731 | 3.520～24.400 |

# 三、土壤类型分析

按土壤亚类，样点分布为：典型潮土55个（均值12.03cmol(+)/kg），棕红壤1个（均值9.36cmol(+)/kg），水稻土1个（均值7.70cmol(+)/kg），盐化潮土9个（均值10.38cmol(+)/kg），碱化潮土6个（均值7.93cmol(+)/kg），脱潮土114个（均值10.92cmol(+)/kg），草甸风沙土13个（均值7.12cmol(+)/kg）。按土壤亚类，面积分布为：典型潮土4304.0亩（均值12.03cmol(+)/kg），棕红壤10.0亩（均值9.36cmol(+)/kg），水稻土6.0亩（均值7.70cmol(+)/kg），盐化潮土222.0亩（均值10.38cmol(+)/kg），碱化潮土505.0亩（均值7.93cmol(+)/kg），脱潮土12803.0亩（均值10.92cmol(+)/kg），草甸风沙土1881.0亩（均值7.12cmol(+)/kg）。

本次普查数据显示，南京市不同土壤亚类的阳离子交换量（CEC）存在显著差异。典型潮土CEC最高（12.03 cmol(+)/kg），表明其保肥供肥能力较强；而草甸风沙土CEC最低（7.12 cmol(+)/kg），棕红壤、水稻土及碱化潮土也处于较低水平（均低于10 cmol(+)/kg）。这反映出土壤质地、有机质含量及盐碱化过程对CEC有重要影响，通常黏粒和有机质含量高的土壤CEC较高。需要重点关注CEC较低的草甸风沙土、水稻土和碱化潮土，这些土壤可能存在养分保持能力弱、易发生养分流失及盐碱障碍等问题，需在施肥管理和土壤改良中予以针对性措施。

## 3.1 土壤类型统计表

| 不同土壤类型阳离子交换量统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤类型 |  | 样点统计 |  |  |  | 制图统计 |  |  |  |
| 亚类 | 土属 | 均值/(cmol(+)/kg) | 中位值/(cmol(+)/kg) | 范围/(cmol(+)/kg) | 数量/个 | 均值/(cmol(+)/kg) | 面积/亩 | 范围/(cmol(+)/kg) |  |
| 棕红壤 | 石灰性潮砂土 | 9.360 | 9.360 | 9.360～9.360 | 1 | 9.360 | 10 | 9.360～9.360 |  |
| 典型潮土 | 石灰性潮壤土 | 10.145 | 10.325 | 7.250～14.000 | 6 | 10.145 | 462 | 7.250～14.000 |  |
|  | 石灰性潮砂土 | 7.674 | 7.780 | 3.520～11.600 | 39 | 7.674 | 3399 | 3.520～11.600 |  |
|  | 石灰性潮黏土 | 18.282 | 19.300 | 9.120～24.400 | 10 | 18.282 | 443 | 9.120～24.400 |  |
|  | 合计 | 9.872 | 12.468 | 3.520～24.400 | 55 | 9.031 | 4304 | 3.520～24.400 |  |
| 水稻土 | 脱潮壤土 | 7.700 | 7.700 | 7.700～7.700 | 1 | 7.700 | 6 | 7.700～7.700 |  |
| 盐化潮土 | 硫酸盐潮土 | 10.378 | 10.500 | 6.450～13.400 | 9 | 10.378 | 222 | 6.450～13.400 |  |
| 碱化潮土 | 碱潮壤土 | 7.929 | 7.902 | 6.680～8.880 | 6 | 7.929 | 505 | 6.680～8.880 |  |
| 脱潮土 | 脱潮壤土 | 11.593 | 11.600 | 7.900～16.600 | 51 | 11.593 | 5091 | 7.900～16.600 |  |
|  | 脱潮砂土 | 10.250 | 9.900 | 5.400～20.700 | 63 | 10.250 | 7712 | 5.400～20.700 |  |
|  | 合计 | 10.851 | 10.750 | 5.400～20.700 | 114 | 10.784 | 12803 | 5.400～20.700 |  |
| 草甸风沙土 | 草甸半固定风沙土 | 8.219 | 7.480 | 6.180～12.500 | 7 | 8.219 | 1214 | 6.180～12.500 |  |
|  | 草甸固定风沙土 | 7.075 | 6.805 | 5.880～8.810 | 4 | 7.075 | 441 | 5.880～8.810 |  |
|  | 草甸流动风沙土 | 6.060 | 6.060 | 5.950～6.170 | 2 | 6.060 | 226 | 5.950～6.170 |  |
|  | 合计 | 7.535 | 6.782 | 5.880～12.500 | 13 | 7.691 | 1881 | 5.880～12.500 |  |
| 全区 |  | 10.231 | 9.570 | 3.520～24.400 | 199 | 10.231 | 19731 | 3.520～24.400 |  |

# 四、乡镇分析

按乡镇，样点分布为：昌湖街道15个（均值10.96cmol(+)/kg），大庆路街道3个（均值13.63cmol(+)/kg），皇甫街道11个（均值6.79cmol(+)/kg），胡村乡25个（均值8.35cmol(+)/kg），开州街道13个（均值5.79cmol(+)/kg），昆吾街道4个（均值8.99cmol(+)/kg），孟轲乡7个（均值10.53cmol(+)/kg），濮东街道4个（均值10.27cmol(+)/kg），濮上街道1个（均值8.73cmol(+)/kg），胜利路街道3个（均值12.52cmol(+)/kg）等。按乡镇，面积分布为：昌湖街道2130.0亩，大庆路街道376.0亩，皇甫街道1153.0亩，胡村乡2430.0亩，开州街道2038.0亩，昆吾街道467.0亩，孟轲乡1280.0亩，濮东街道723.0亩，濮上街道134.0亩，胜利路街道551.0亩等。

南京市各乡镇土壤阳离子交换量（CEC）空间分异显著。高值区集中分布于大庆路街道（13.63 cmol(+)/kg）和胜利路街道（12.52 cmol(+)/kg），表明其土壤保肥供肥能力较强，可能与城镇区域土壤有机质含量较高或受人为管理措施影响有关。低值区主要位于开州街道（5.79 cmol(+)/kg）和皇甫街道（6.79 cmol(+)/kg），CEC处于较低水平，土壤保肥能力偏弱。这种差异可能源于成土母质、土壤质地（如砂质含量较高）及土地利用方式（如耕作强度、有机肥投入）的不同。总体来看，CEC均值较高的乡镇多位于城镇及周边，而农业乡镇普遍值偏低，需关注土壤地力培育。

## 4.1 乡镇统计表

| 土壤阳离子交换量分级分布统计（分乡镇） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 样点/个 | 面积/亩 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | 均值 |
| 昌湖街道 | 15 | 2130 | 0 | 13.521 | 33.005 | 53.474 | 0 | 10.959 |
| 大庆路街道 | 3 | 376 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 13.633 |
| 皇甫街道 | 11 | 1153 | 0 | 0 | 0 | 89.679 | 10.321 | 6.785 |
| 胡村乡 | 25 | 2430 | 0 | 0 | 8.683 | 91.317 | 0 | 8.350 |
| 开州街道 | 13 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 84.789 | 15.211 | 5.788 |
| 昆吾街道 | 4 | 467 | 0 | 0 | 25.268 | 74.732 | 0 | 8.990 |
| 孟轲乡 | 7 | 1280 | 0 | 0 | 55.781 | 44.219 | 0 | 10.533 |
| 濮东街道 | 4 | 723 | 0 | 0 | 52.559 | 47.441 | 0 | 10.265 |
| 濮上街道 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8.730 |
| 胜利路街道 | 3 | 551 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 12.517 |
| 王助镇 | 41 | 3583 | 0 | 6.447 | 70.667 | 22.886 | 0 | 11.587 |
| 新习镇 | 53 | 1431 | 9.154 | 6.289 | 44.864 | 39.693 | 0 | 11.570 |
| 岳村镇 | 19 | 3435 | 5.735 | 0 | 31.587 | 62.678 | 0 | 9.826 |
| 全区 | 199 | 19731 | 1.662 | 3.087 | 37.058 | 56.018 | 2.174 | 10.231 |

生成时间: 2025-12-08 00:49